Практическая работа № 3. IPv4-адресация, разделение сетей и IPv6

Теоретическая часть

IP-адрес определяет логическое положение интерфейса в сети. В IPv4 адрес содержит сетевую и узловую части, граница между которыми задаётся маской подсети или длиной префикса CIDR.

Для обычной IPv4-подсети первый адрес диапазона является адресом сети (Network Address), последний — широковещательным адресом (Broadcast Address), а адреса между ними могут назначаться узлам.

Если адрес назначения находится в той же подсети, узел передаёт данные напрямую. Если назначение относится к другой подсети, пакет отправляется на Default Gateway — интерфейс маршрутизатора, расположенный в локальной сети.

VLSM (Variable Length Subnet Mask) позволяет использовать внутри одного исходного адресного блока подсети разного размера. При распределении VLSM удобно начинать с сети, которой требуется наибольшее количество адресов.

IPv6 использует 128-битные адреса. В обычной локальной IPv6-сети типичным размером подсети является /64. В IPv6 отсутствует broadcast; для групповой доставки используется multicast.

Практическая часть

1. Расчёт адресного пространства

Организации выделена сеть 192.168.50.0/24. Необходимо разделить её на четыре одинаковые подсети /26. До построения схемы заполните таблицу. Для каждой подсети укажите адрес сети, первый и последний доступный адрес узла и broadcast.

| Подсеть | Network / prefix | Первый host | Последний host | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 192.168.50.0/26 | 192.168.50.1 | 192.168.50.62 | 192.168.50.63 |
| 2 | 192.168.50.64/26 | 192.168.50.65 | 192.168.50.126 | 192.168.50.127 |
| 3 | 192.168.50.128/26 | 192.168.50.129 | 192.168.50.190 | 192.168.50.191 |
| 4 | 192.168.50.192/26 | 192.168.50.193 | 192.168.50.254 | 192.168.50.255xxxxxxxxxx |

В дальнейшей работе используются первые три рассчитанные подсети. Четвёртая остаётся резервной.

2. Построение топологии

Создайте новую схему и разместите:

–  1 маршрутизатор Cisco 2911 — Router0;

–  3 коммутатора Cisco 2960 — Switch0, Switch1 и Switch2;

–  6 компьютеров — PC0–PC5.

Подключите устройства следующим образом:

| Устройство | Интерфейс | Подключить к |
| --- | --- | --- |
| PC0 | FastEthernet0 | Switch0 Fa0/1 |
| PC1 | FastEthernet0 | Switch0 Fa0/2 |
| Switch0 | Gi0/1 | Router0 Gi0/0 |
| PC2 | FastEthernet0 | Switch1 Fa0/1 |
| PC3 | FastEthernet0 | Switch1 Fa0/2 |
| Switch1 | Gi0/1 | Router0 Gi0/1 |
| PC4 | FastEthernet0 | Switch2 Fa0/1 |
| PC5 | FastEthernet0 | Switch2 Fa0/2 |
| Switch2 | Gi0/1 | Router0 Gi0/2 |

3. Назначение IPv4-адресов

Для каждой из трёх LAN используйте отдельную подсеть /26 из пункта 1. Маршрутизатору назначайте первый доступный host-адрес соответствующей подсети. Компьютерам назначайте следующие два адреса.

| Сеть | Устройство | IPv4-адрес | Маска | Default Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAN 1 | Router0 Gi0/0 | 1-й host подсети 1 | 255.255.255.192 | — |
| LAN 1 | PC0 | 2-й host подсети 1 | 255.255.255.192 | 1-й host подсети 1 |
| LAN 1 | PC1 | 3-й host подсети 1 | 255.255.255.192 | 1-й host подсети 1 |
| LAN 2 | Router0 Gi0/1 | 1-й host подсети 2 | 255.255.255.192 | — |
| LAN 2 | PC2 | 2-й host подсети 2 | 255.255.255.192 | 1-й host подсети 2 |
| LAN 2 | PC3 | 3-й host подсети 2 | 255.255.255.192 | 1-й host подсети 2 |
| LAN 3 | Router0 Gi0/2 | 1-й host подсети 3 | 255.255.255.192 | — |
| LAN 3 | PC4 | 2-й host подсети 3 | 255.255.255.192 | 1-й host подсети 3 |
| LAN 3 | PC5 | 3-й host подсети 3 | 255.255.255.192 | 1-й host подсети 3 |

IPv4-параметры компьютеров задайте через Desktop → IP Configuration. Конкретные адреса в таблице не приведены намеренно: они должны получиться из расчёта пункта 1.

4. Настройка IPv4 на Router0

Откройте Router0 → CLI и настройте три интерфейса. Вместо адресов в примере укажите рассчитанные значения.

enable

configure terminal

interface gigabitEthernet 0/0

ip address <1-й host подсети 1> 255.255.255.192

no shutdown

exit

interface gigabitEthernet 0/1

ip address <1-й host подсети 2> 255.255.255.192

no shutdown

exit

interface gigabitEthernet 0/2

ip address <1-й host подсети 3> 255.255.255.192

no shutdown

end

Проверьте состояние интерфейсов:

show ip interface brief

Все три используемых интерфейса должны иметь назначенные IPv4-адреса и состояние up/up.

5. Проверка локальной и межсетевой связи

Выполните следующие проверки:

–  PC0 → PC1 — обмен внутри LAN 1;

–  PC2 → PC3 — обмен внутри LAN 2;

–  PC4 → PC5 — обмен внутри LAN 3;

–  PC0 → PC2 — обмен между LAN 1 и LAN 2;

–  PC0 → PC4 — обмен между LAN 1 и LAN 3;

–  PC3 → PC5 — обмен между LAN 2 и LAN 3.

Для проверки используйте команду ping.

Если обмен внутри одной LAN работает, а между разными LAN — нет, в первую очередь проверьте Default Gateway на компьютерах и адреса интерфейсов Router0.

6. Проверка выбора Default Gateway

На PC0 временно удалите значение Default Gateway, оставив IPv4-адрес и маску без изменений. После этого выполните два ping:

–  до PC1, который находится в той же подсети;

–  до PC2, который находится в другой подсети.

Верните корректный Default Gateway и убедитесь, что межсетевой обмен восстановился. Письменное объяснение результата не требуется — достаточно оставить схему в исправном состоянии.

7. Ошибка маски подсети

На PC5 временно замените маску 255.255.255.192 (/26) на 255.255.255.0 (/24), не меняя IPv4-адрес и Default Gateway. Выполните ping до PC0.

После проверки обязательно верните PC5 правильную маску /26. Затем снова проверьте связь PC5 → PC0.

Задача этого этапа — увидеть практическое значение маски при определении локального и удалённого назначения. Отдельный текстовый вывод не требуется.

8. VLSM: самостоятельный расчёт

Для нового филиала выделена сеть 10.10.20.0/24. Требуется подготовить адресный план для четырёх сетей разного размера:

| Сеть | Требуется обычных host-адресов |
| --- | --- |
| Отдел A | 100 |
| Отдел B | 50 |
| Отдел C | 20 |
| Служебная сеть | 10 |

Разделите 10.10.20.0/24 с использованием VLSM. Начинайте с самой крупной сети.

Заполните таблицу:

| Сеть | Префикс | Network | Диапазон host-адресов | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отдел A |  |  |  |  |
| Отдел B |  |  |  |  |
| Отдел C |  |  |  |  |
| Служебная сеть |  |  |  |  |

9. Построение VLSM-сети

Справа от основной схемы создайте отдельную сеть филиала. Разместите Router1, четыре коммутатора и по два компьютера для каждого отдела. Для подключения четырёх LAN к одному маршрутизатору используйте Router-PT либо модель маршрутизатора, в которой доступно не менее четырёх Ethernet-интерфейсов; при необходимости добавьте подходящий Ethernet-модуль во вкладке Physical при выключенном питании устройства.

Настройте сеть по следующим правилам:

–  каждый отдел должен использовать рассчитанную в пункте 8 отдельную IPv4-подсеть;

–  интерфейс Router1 в каждой LAN получает первый доступный host-адрес;

–  два компьютера отдела получают второй и третий доступные host-адреса;

–  Default Gateway каждого компьютера — адрес соответствующего интерфейса Router1;

–  все интерфейсы Router1, используемые в работе, должны быть включены командой no shutdown.

После настройки добейтесь успешного ping между компьютерами всех четырёх подсетей. На схеме подпишите название отдела и его Network/prefix.

10. Добавление IPv6 в основную схему

Вернитесь к первой схеме с Router0 и тремя LAN. Добавьте IPv6, не удаляя существующую IPv4-конфигурацию. Таким образом сеть будет работать в режиме dual stack.

| LAN | IPv6-префикс | Router0 | Первый ПК | Второй ПК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAN 1 | 2001:DB8:10:1::/64 | 2001:DB8:10:1::1/64 | 2001:DB8:10:1::10/64 | 2001:DB8:10:1::11/64 |
| LAN 2 | 2001:DB8:10:2::/64 | 2001:DB8:10:2::1/64 | 2001:DB8:10:2::10/64 | 2001:DB8:10:2::11/64 |
| LAN 3 | 2001:DB8:10:3::/64 | 2001:DB8:10:3::1/64 | 2001:DB8:10:3::10/64 | 2001:DB8:10:3::11/64 |

На Router0 включите маршрутизацию IPv6:

enable

configure terminal

ipv6 unicast-routing

Затем добавьте IPv6-адрес на каждый используемый интерфейс. Пример для Gi0/0:

interface gigabitEthernet 0/0

ipv6 address 2001:DB8:10:1::1/64

no shutdown

exit

Аналогично настройте Gi0/1 и Gi0/2 согласно таблице. На компьютерах IPv6-адреса задайте через Desktop → IP Configuration. В качестве IPv6 Gateway укажите адрес ::1 соответствующей LAN.

Проверьте конфигурацию маршрутизатора:

show ipv6 interface brief

Проверьте связь, например:

PC0 → ping 2001:DB8:10:2::10

PC1 → ping 2001:DB8:10:3::11